SUMMIT

3208 GLDH

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

HA-HÓ VAGYONVÉDELMI SZAKÜZLET.

1134 Budapest, Klapka u. 17-23.

Tel.: 350-2098    Fax.: 320-7748

E-mail: haho@mail.datanet.hu, Web:www.ha-ho.hu

Tartalomjegyzék

Bevezetés


Általános leírás



A kezelôegység leírása



  3106 LED-es kezelôegység



  3108 LCD-s kezelôegység



Parancskódok



LCD menüválasztás



Rendszerállapot kijelzés


A rendszer élesítése


A rendszer (aktiválása) élesítése



A STAY (tartózkodás) billentyû



Az AWAY (távozás) billentyû



A rendszer nem élesíthetô


Hatástalanítás (a rendszer deaktivizálása)



Riasztásjelzés



Véletlen riasztás


Felhasználói kódok


Vészhelyzet billentyûk &  kényszerhelyzet


Zónák ki- és (újbóli) beiktatása


Eseménynapló


Particionált/nem particonált üzemmód


Kiegészítô szolgáltatások



Idô- és dátum beállítás



"Kövess" üzemmód



Be- és kilépés ellenôrzés


Hibaelhárítás


Jel- és fogalommagyarázatok


Gyors használati utasítások


Rendszeradatok


BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy megvásárolta a Summit biztonsági rendszert. A Summit 3208 GLDH az Electronics Line elektronikus biztonsági termékcsoportjának legújabb tagja. Ezen készülék megvásárlásával fontos lépést tett lakása ill. üzlete biztonságának érdekében. A szerelôjétôl kapott tájékoztatáson túl, kérjük, olvassa végig figyelmesen ezt az utasítást, ismerkedjék meg a rendszerrel, hogy a készülék számtalan szolgáltatását optimálisan ki tudja használni. Ôrizze ezt a füzetkét megfelelô helyen, hogy szükség esetén kéznél legyen. Amennyiben az itt leírt tájékoztatás egyes részeit nem értené meg, forduljon  a szakkereskedôjéhez.

FONTOS MEGJEGYZÉS:

KÉRJÜK, GONDOLJON ARRA, HOGY A LEGJOBB BIZTONSÁGI RENDSZEREK SEM KÉPESEK A VÉSZHELYZETEKET ELHÁRÍTANI. EZEK CSUPÁN A VÉSZHELYZETEK JELZÉSÉRE SZOLGÁLNAK, ÉS NEM HELYETTESÍTIK A SZOKÁSOS ÉLET- ÉS VAGYONBIZTOSÍTÁSOKAT.

1.MÛKÖDÉSI LEÍRÁS

Biztonsági rendszere egy riasztóközpontból, egy vagy több kezelôegységbôl és különbözô érzékelôkbôl áll.

A biztonsági rendszer létesítése során a teljes védendô területet (max. 32 részterületre) zónákra osztják fel, ahol a zóna mûszaki szempontból különbözô, egymással villamosan sorbakapcsolt érzékelôk (mozgásérzékelôk, üvegtörésérzékelôk, ablak és ajtó nyitásérzékelôk stb.) áramkörét jelenti. Egyszerûen fogalmazva a riasztóközpont ezen áramkörök zárt vagy nyitott állapotát vizsgálja. Például, ha valamely zónában (védett részterületen) az egyik mozgásérzékelô mozgást érzékel a szóbanforgó mozgásérzékelô megszakítja az adott zóna áramkörét. Ezt a változást a riasztóközpont kiértékeli, megfelôen kezeli és kijelzési parancsot továbbít  a kezelôegységhez, amelyen megjelenik az adott állapot kijelzése.

A fém doboz tartalmazza a riasztóközpontot, a biztosítékokat és a szükségáramforrást (akkumulátort). Normális esetben a szerelôn kívül nincs értelme, hogy más is hozzáférjen a riasztóközponthoz.

A kezelôegységek a védett terület be-/kijáratához közel vannak elhelyezve, ami kényelmes élesítést és hatástalanítást tesz lehetôvé. A kezelôegység hangjelzôt, megvilágított optikus kijelzôt és parancsbillentyûket tartalmaz. A kezelôegység a riasztóközpontnak történô parancs adására és a rendszer mindenkori állapotának jelzésére szolgál.

A Summit 3208-as riasztóközpont alkalmas particionált üzemmódra, ami azt jelenti, hogy egy riasztóközponttal négy, egymástól teljesen független partició (alrendszer) felügyelhetô.

Megjegyzés: a tölthetô akkumulátorokat az akkumulátorgyártó ajánlásának megfelelôen 3-5 évente ki kell cserélni.

A kezelôegység elrendezése



 


A 3106 LED-es kezelôegység

A 3106 LED-es kezelôegység fénykibocsátó diódákat tartalmaz a rendszer állapotának megjelenítésére. A kezelôegységen 8 zónakijelzô található a programmozáshoz, a rendszer élesítésre való alkalmasságának jelzésére, a zónák kiiktatására, vészhelyzetek jelzésére, a tápfeszültség meglétének jelzésére és az élesítésre. A kezelôegységen beadott parancskódokkal lehet a kivánt mûködési módokat elôidézni. Ha az Ön Summit biztonsági rendszere LED-es kezelôegységet tartalmaz az alkalmazáshoz ezen leírás, speciálisan a LED-es rendszerre vonatkozó részeit kell figyelemmel követnie. 

A 3108 LCD-as kezelôegység

A 3108 LCD-s kezelôegység folyékony kristályos kijelzôt tartalmaz a rendszer állapotának jelzésére. Ezen kívül két LED kijelzô mutatja a feszültség meglétét és az élesített állapotot. A kezelôegység parancskódok beadásával, vagy a menü segítségével használható. Ha az Ön Summit biztonsági rendszere LCD-s kezelôegységet tartalmaz az alkalmazáshoz ezen leírás, speciálisan az LCD-s rendszerre vonatkozó részeit kell figyelemmel követnie.

Parancskódok

A LED-es vagy LCD-s kezelôegységeken beadott  parancskódokkal lehet a kivánt mûködési módokat elôidézni. A parancskódok listája lerövidítve a kezelôegység hátoldalán lévô kihúzható kártyán is megtalálható. Az alábbiakban a Summit 3208 és a Summit 3208 Plus teljeskörû parancskód listája látható: 

Az X jelzést csak particionált biztonsági rendszer esetében kell figyelembe venni, amikoris az X a mindenkori partició (1-es, 2-es,  3-as vagy 4-es számú partició, vagy alrendszer) számát jelenti.

1X
 rendszer hatástalanítása
41 
idôpont programozás (óra/perc, hónap/év)


21X
X rendszer külsô zónák élesítése
421
Mozgáspróba


22X
X rendszer normál zónák élesítése
422
Csengôellenôrzés


23X
X rendszer külsô zónáinak élesítése
423
Telefonvonal ellenôrzés
64
Az összes partició összefoglalt 
megjelenítése


425
Rendszerellenôrzés
71
Kézi programozás (kezelôegységen)


426
Akkumulátor ellenôrzés
72
1-es alapprogram betöltése (egyetlen 
rendszer)

31X
X (1-32) zóna kiiktatása
43
Tûzérzékelôk áramellátásának helyreállítása
73
2-es alappragram behívása (particionált 
üzemmód)

32X
X (1-32) zóna kiiktatásának 


megszüntetése
44
Riasztó-hangjelzés mûködése kiiktatva
741
Távprogramozás: Vonalrakapcsolódás

33
csipogó jelzés mûködik
45
Telefonkapcsolat kiiktatása
742
Távprogramozás: Visszahívás

34
csipogó mûködése kiiktatva
46
"Kövess" üzemmód
83X
X relé helyreállítása


5
Felhasználói kódok
84X
X relé mûködésbe léptetése


61
Eseménynapló megtekintése


39
összes zónakiiktatás megszüntetve
62
Eseménynapló törlése


A csillaggal jelölt kijelzések csak a Summit 3208 Plus központoknál fordulnak elô.

A kezelôegységen a parancsadás a következôképpen történik:

1. Nyomja meg a "SELECT" billentyût. (A LED-es kezelôegységen a PROGRAM kijelzô világít.)

2. Adja meg a parancskódot

3. Adja meg a felhasználói kódját, ha a kezelôegység ennek szükségességét jelzi.

LCD menükiválasztás

A programmenü, a menütételek kiválasztásával való mûködtetés lehetôségét kínálja. A Summit 3208 GLDH riasztóközpont a következô menûtételeket tartalmazza az LCD-s kijelzôn való megjelenés sorrendjében:

1. HATÁSTALANÍTÁS

2. ÉLESÍTÉS


21 KÜLSÔ ZÓNA ÉLESÍTÉS


22 NORMÁL ÉLESÍTÉS


23 KÉSÔI ZÁRÁS

3. KIIKTATÁS


31 ZÓNA KIIKTATÁSA


32 ZÓNA VISSZAÁLLÍTÁSA


33 CSENGÔ BE


34 CSENGÔ KI

*
39 ÖSSZES ZÓNA VISSZAÁLLÍTÁSA


4. SZERVÍZ


41 IDÔ ÉS DÁTUM BEÁLLÍTÁS


42 TESZT



421 SÉTÁLÓ ELLENÔRZÉS



422 SZIRÉNA ELLENÔRZÉS



423 TELEFON ELLENÔRZÉS



425 RENDSZ. ELLENÔRZÉS



426 AKKU ELLENÔRZÉS


43 TÛZÉRZÉKELÔ RST


44 SZIRÉNA NYUGTÁZÁS


45 KOMMUNIKÁCIÓ LEÁLLÍTÁS


46 KÖVETÔ ÜZEMMÓD

5 FELHASZNÁLÓI KÓDOK

6. NAPLÓZÁS


61 NAPLÓ KIÍRÁS


62 NAPLÓ TÖRLÉS


KIJELZÉS


64 VERZIÓK BEMUTATÁSA

7. PROGRAMOZÁS


71 KÉZI PROGRAMOZÁS


72 1 GYÁRI ALAPPROGRAM BETÖLTÉS


73 2 GYÁRI ALAPPROGRAM BETÖLTÉS


74 TÁVPROGRAMOZÁS



741 VONALRA KAPCSOLÓDÁS



742 VISSZAHÍVÁS

8. KIMENETI RELÉ


83 RELÉ VISSZAÁLLÍTÁS


84 RELÉ MÛKÖDTETÉS

A menü kiválasztásával elôidézendô mûködtetés a következôképpen történik:


1. A MENU/NEXT billentyû lenyomásával addig kell a menütételeket elôre görgetni, amíg a kívánt 


mûködtetéshez érünk. Visszafelé a * billentyû lenyomásával lehet görgetni.


2. A kívánt menütételnél a SELECT billentyû lenyomása  kiváltja a megfelelô mûködtetést.


3. Ehhez adja meg a felhasználói kódját, ha a kézelôegység ennek szükségességét jelzi.

Rendszerállapot megjelenítés

A LED-es kezelôegység a LED kijelzôk segitségével mutatja meg a rendszer állapotát. Az 1-tôl 8-ig kijelzôk a zóna üzemzavarát vagy bizonyos riasztási helyzeteket jeleznek. A többi kijelzôk mutatják a rendszer (az egyes zónák) élesítésre kész állapotát, a zónák kiiktatottságát, a rendszer programozási állapotát vagy valamely üzemzavart.

A LCD-s kezelôegység a következôképpen mûködik:

Az élesítés kijelzései

Az állapot leírása
LCD kijelzôn megjelenô szöveg

Az 1-es zóna élesítésre kész
RENDSZ. 1. ÜKÉSZ

Az 1-es zóna kiiktatva, élesítésre kész
RENDSZ. 1. ÜKÉSZ 

(KIIKTATOTT)

A rendszer nyitott zónák miatt nem élesíthetô
RENDSZ. 1. NEM KÉSZ

(NYITOTT ZÓNA)

Élesített rendszer, folyik a kilépési késleltetés visszaszámlálása
RENDSZ. 1. ÉLES

… SEC TÁVOZÁSRA

Élesített rendszer, kilépési késleltetés letelt a rendszer teljesen élesített
KILÉPÉS


RENDSZ. 1. ÉLES

Élesített rendszer, azonnali élesítési mód
RENDSZ. 1. ÉLES AZONNALI

Zónaállapot kijelzések


Csak a részletes kijelzés kiválasztésa esetén jelenik meg (l. menükiválasztás 64)
ZÓNA 1. NYITOTT

HÁLÓ

vagy
ZÓNA 3. KIIKTAT KONYHA

vagy
ZÓNA 4. ÜZEMZAVAR HÁLÓ

4-es zóna, fürdôszoba, riasztás (csak riasztás esetén jelenik meg.)
ZÓNA 4. RIASZT

HÁLÓ

Rendszerállapot megjelenítése


Feszültség kiesett
220 V HÁLÓZATI HIBA

Szükségáramforrás feszültsége túl alacsony (10,8V alatt)
RDSZ AKKUHIBA

Sikertelen kommunikációs kisérlet
TELEFONVONAL HIBA

Idô és dátum kijelzés
THU. 28 JUL 95 12:37 PM

A fentieken túlmenôen a LED-es és LCD-s kezelôegység az élesített állapotot és a feszültség meglétét mutató kijelzôt tartalmaz.

A RENDSZER ÉLESÍTÉSE

Az élesítés aktiválja a biztonsági rendszert. A Summit 3208 két élesítési módot tesz lehetôvé: külsô zónák élesítése (STAY), vagy a teljes rendszer élesítése (AWAY). Mindkettôhöz be- és kilépési késleltetés programozható

A (STAY) billentyû

A STAY billentyûvel élesíthetôk lakás vagy üzlethelyiség  külsô zónái. Ugyanakkor a védett területen belül szabadon lehet mozogni (pl. éjszaka lakásban).

Az (AWAY) billentyû

Az AWAY billentyûvel a teljes rendszert lehet élesíteni, abban az esetben, ha senki nem marad a védett területen (pl. napközben otthon, üzlethelyiségben, irodáben  munkaidôn kivûl).

A rendszer élesítése a LED-es kezelôegységgel

1. Ellenôrizze, hogy a READY kijelzô világít -e.

2. Nyomja meg vagy a STAY vagy az AWAY billentyût. Adja meg a felhasználói kódját, ha az egy billentyûs risztás ki van iktatva.

[image: image1.wmf]

3. Az ARMED (élesítve) kijelzô világítani kezd, jelezve, hogy a rendszer élesítése megkezdôdött. Hagyja el a védett területet a beállított késleltetési idôn belül  Megjegyzés: Amennyiben a kéleltetési perióduson belül nem hagyja el a védett területet, akkor a rendszer riasztani fog.

A rendszer élesítése a LED-es kezelôegységgel




1. Ellenôrizze, hogy a kijelzôn  a "           "  szöveg jelenik meg.

2. Nyomja meg vagy a STAY vagy az AWAY billentyût. Adja meg a felhasználói kódját, ha az egy-billentyûs risztás ki van iktatva. Ekkor az LCD kijelzôn a következô szöveg jelenik meg "        ".

3. Az ARMED (élesítve) kijelzô világítani kezd, jelezve, hogy a rendszer élesítése megkezdôdött. Hagyja el a védett területet a beállított késleltetési idôn belül. 

Megjegyzés: Amennyiben a kéleltetési perióduson belül nem hagyja el a védett területet, akkor a rendszer riasztani fog.

Figyelem.Mindkét élesítési esetben, ha mozgásérzékelô a kezelôegység elôtti területet is felügyeli, akkor az élesítés elôtt rövid ideig mozdulatlanul kell maradni, hogy ez a zóna is élesíthetô legyen.




Azonnali élesítéshez (a be- és kilépési késleltetés kiiktatásához) nyomja meg vagy a STAY vagy az AWAY billentyût (adja meg a  felhasználói kódját, amennyiben szükséges) azután a * billentyût.

A rendszer gyári alapprogramjában ki-és belépési késleltetés szerepel. Ez az idôtartam változtathatô. Hasonlóképpen a szerelô programozhatja be a késleltetési idôtartam során történô csipogást .

A rendszer nem élesíthetô


[image: image2.wmf]X RENDSZER  NEM KÉSZ

NYITOTT ZÓNA


Amennyiben a rendszer nem élesíthetô, azt a kezelôegység jelzi. Ebben az esetben a LED-es kezelôegységen a READY kijelzô lassan villog, és a nem élesíthetô zona LED kijelzôje világít. Az LCD-s kezelôegységen szöveg tájékoztat, hogy a rendszer nem élesíthetô, ill.melyik zóna van nyitva.

A rendszer hatástalanítása

A Summit által védett területre való visszaérkezés esetén a rendszert hatástalanítani kell. Amennyiben a védett területre valô belépés után a belépési késleltetésen belül a rendszert nem hatástalanítják, úgy riasztás következik be.

A rendszer hatástalanítása LED-es kezelôegységgel


[image: image3.wmf]
Adja be felhasználói kódját. A rendszer ezáltal hatástalanná válik, és az ARMED (élesítve) kijelzô kialszik.

A rendszer hatástalanítása LED-es kezelôegységgel




Adja be felhasználói kódját. A rendszer ezáltal hatástalanná válik, és az ARMED (élesítve) kijelzô kialszik.

Riasztásjelzés


[image: image4.wmf]XX ZÓNA RIASZTÁS

XXXXXXXXXXX


Ha az ARMED kijelzô gyorsan villog, riasztás történt.és a riasztást kiváltó zóna kijelzôje világít. Az LCD-n megjelenô szöveg jelzi, hogy melyik zónában történt riasztás.



Megjegyzés: amennyiben a védett területre visszatéréskor a kezelôegység riasztást jelez, hagyja el az objektumot. Menjen a következô szomszédhoz és értesítse a hatóságot.

Véletlen riasztás. 

Amennyiben a riasztás a hatástalanítás alatt történik, értesítse a központi felügyeletet.

FELHASZNÁLÓI KÓDOK

Az Ön Summit 3208 GLDH biztonsági rendszerébe 15, egyenként 3-6 számjegy hosszúságú felhasználói kód programozható. A felhasználói kódok lehetôvé teszik vagy megakadályozzák a biztonsági rendszerhez való hozzáférést. Az igényeknek megfelelôen 15 különbözô hozzáférési jogosultsági szint adható meg. A rendszer programozhatóságához 7-es szintû felhasználói kód szükséges.

Hozzáférési jogosultsági szintek

 0-ás  szint   a felhasználói kódhoz nincs funkció hozzárendelve

 1-es szint    csak normál élesítést (AWAY) tesz lehetôvé
 2-es  szint   1-es szint+külsô zónák élesítése
 3-as  szint   2-es szint+kényszerélesítés
 4-es  szint 3-as szint+hatástalanítás, riasztás-hangjelzés kiiktatása, segédrelé mûködtetés és tûzérzékelô-jelzés 
                      megszakítás ill. visszaállítás
 5-ös  szint   4-es szint+eseménynapló megtekintése, "Kövess" üzemmód telefonszámának programozása
 6-os  szint   5-ös szint+zóna kiiktatás, óra átprogramozása, késöbbi zárás, eseménynapló törlése, és távprogramozás
 7-es  szint   6-os szint+felhasználói kódok programozása
 8-as  szint   7-essel azonos
 9-es  szint   7-es szint+tesztek
10-es szint   9-es szint+programozás+kezelôegység kijelzéseinek változtatása
11-es szint   jelenleg nincs kiadva
12-es szint   csak tesztek és programozás
13-es szint   csak eseménynaplóba való betekintés és annak törlése
14-es szint   csak tesztek
15-ös szint  kényszerhelyzet kódja: élesítést, hatástalanítást, érzékelô visszaállítást, telefonkapcsolat megszüntetést 
                     és riasztás-hangjelzés kiiktatást tesz  lehetôvé

Felhasználói kódok programozása LED-es kezelôegységen Ehhez a ponthoz kérje a szerelôje tájékoztatását




Felhasználói kódok programozása LCD-s kezelôegységen

1. Nyomja ismételten a MENÜ/NEXT billentyût, amíg a "       " szöveg meg nem jelenik a kijelzôn.




2. Nyomja meg a SELECT billentyût.


3. Adja be a megfelelô jogosultsági szintû felhasználói kódját. A kijelzôn megjelenik az 1-es számú felhasználó, a hozzátartozó felhasználói kód, (particionált rendszernél a partició száma) és a jogosultsági szint. A felhasználói kód mezôje > szimbólummal van jelölve. A jogosultsági szint változtatása a szóbanforgó kód jogosultsági szintjének újraprogramozását jelenti.




4. Az összes felhasználói kód végiggörgetéséhez a MENU/NEXT billentyû ismételt megnyomására van szókség, visszafelé a * billentyû megnyomásával lehet haladni.


5. Bármely adat megváltoztatásához (a változtatható adatok villognak) a SELECT billentyû megnyomására és a kivánt új változat bevitelére van szükség.


VÉSZHELYZET BILLENTYÛK ÉS A KÉNYSZERHELYZET

A Summit és a Summit 3280 Plus három, billentyûvel akiválható vészhelyzet -billentyûvel rendelkezik. A vészhelyzet zónák a nap 24 órájában folyamatosan mûködôképesek.



A kezelôegységen lévô vészhelyzet billentyûk a következôk:

MENU/NEXT és E billentyû = központi felügyelet értesítése (orvos, mentô)

MENU/NEXT és F billentyû = központi felügyelet értesítése (tûzeset)
MENU/NEXT és P billentyû = központi felügyelet értesítése (betörés)

A. A vészhelyzet billentyûk mûködtetése a következô: Nyomja meg a MENU/NEXT gombot. Tartsa a gombot lenyomva és egyidejûleg nyomja meg a kívánt jelzés gombját. (E, F, P) Kb. kettô másodpercig tartsa nyomva a két gombot. A riasztás a programozásnak megfelelôen fog mûködni.

B. A felhasználói kód programozható „kényszer” kód üzemmódra. A „kényszerkódot” akkor alkalmazzuk, ha kényszerítenek a készülék kikapcsolására. A „kényszerkód” hatására a központ élesítetlen állapotba kerül, ugyanakkor telefonon a figyelô szolgáltatja a riasztás jelzés lejelentésre kerül.
ZÓNA KIIKTATÁSA ÉS KIIKTATÁS MEGSZÛNTETÉSE

Azon zónák, amelyek valamely oknál fogva nem élesíthetôk, kiiktahatók.

Megjegyzés: a kiiktatott zónák területét a biztonsági rendszer nem védi.

Zóna kiiktatása LED-es kezelôegység segítségével.




1. Nyomja meg a SELECT, a 3-as és az 1-es billentyût.

2. Ha PROGRAM kijelzô villog, adja be a megfelelô jogosultsági szintû felhasználói kódját. Adja meg a zóna számát. A megfelelô zóna- és a BYPASS kijelzô villogni fog..

Zóna kiiktatás megszûntetése LED-es kezelôegység segítségével.




1. Nyomja meg a SELECT, a 3-as és a 2-es billentyût.

Ha a PROGRAM kijelzô villog adja be a megfelelô jogosultsági szintû felhasználói kódját.  Adja meg a zónaszámot. A BYPASS kijelzô kialszik valamint a megfelelô zóna kijelzôje kialszik (kivéve, ha a zóna áramköre továbbra is nyitott).

Zóna kiiktatása LCD-s kezelôegység segítségével.




1. Nyomja meg a SELECT, a 3-as és az 1-es billentyût, valamint adja meg a kódját.  Irja be a zónaszámot, vagy görgesse a menüt. Pl. az 1-es zóna kiiktatásához nyomja meg a SELECT, a 3-as, 3-as és az 1-es billentyût.

2. A kijelzôn megjelenik a kiiktatott zóna azonosítója  és az állapot.

Zóna kiiktatás megszûntetése LCD-s kezelôegység segítségével.




1. Nyomja meg a SELECT, a 3-as és a 2-es billentyût valamint adja be a kódszámát, vagy görgesse a menüt.

2. Adja be a zóna számát.

ESEMÉNYNAPLÓ

Az eseménynapló a biztonsági rendszerben elôforduló eseményeket (élesítés, hatástalanítás, vészhelyzetek, riasztások stb.) tárolja.

Az eseménynapló megtekintése a kezelôegység segítségével.

Az események törlése az eseménynaplóból LED -es kezelôegység segítségével

1. Nyomja meg a SELECT, a 6-os és a 3-as billentyût.  A program kijelzô világítani kezd. 

2. Adja be a felhasználói kódját. A parancs végrahajtását a PROGRAM kijelzô kialvása mutatja.




Az eseménynapló megtekintése  LCD -s kezelôegység segítségével.

1. Nyomja meg a SELECT, a 6-os és az 1-es billentyût, vagy görgesse végig a menüt az "NAPLÓ ???  " kijelzésig.

2. Adja be a megfelelô jogosultsági szintû felhasználói kódját.

3. Görgesse végig az eseménynaplót a MENU/NEXT billentyû megnyomásával.4. Az eseménynapló végét szöveg ("         ") adja tudtul.




Az események törlése az eseménynaplóból LCD -s kezelôegység segítségével1. Nyomja meg a SELECT, a 6-os és a 3-as billentyût,  vagy görgesse végig a menüt.

2. Adja be a felhasználói kódját. A megfelelô szöveg ("           ") megjelenése jelzi a napló végét, ill ürességét.




PARTICIONÁLT/NEM PARTICIONÁLT ÜZEMMÓD

A Summit 3208-as és  a Summit 3208 Plus riasztóközpont alkalmas particionált üzemmódra, ami azt jelenti, hogy egy riasztóközponttal több, max. négy, egymástól teljesen független partició (alrendszer) felügyelhetô.

A Summit biztonsági rendszer particionált üzemmódban teljesen úgy mûködik, mint a nem particionált üzemmódban az alábbiak kivételével:

· Amennyiben egy partició a kezelegyége segítségével a riasztóközponttal kommunikál, akkor más partició mndaddig nem kommunikálhat a  központtal,  amíg az elsô kommunikáció be nem fejezôdik.

· Az egyes mûködtetések beindításához a partició számát is be kell adni (lásd. Parancskódok fejezet)

KIEGÉSZÍTÔ SZOLGÁLTATÁSOK

A Summit biztonsági rendszer a következô kiegészítô szolgáltatásokkal rendelkezik:

Idô és dátum megadása




Az idô és dátum megadásához

1. Nyomja meg a SELECT, a 4-es, és az 1 billentyût, vagy görgesse a menüt.

2. Adja meg a felhasználói kódját.

3. Adja meg az idôt 24 órás formában (ÓÓPP).

4 Adja meg a dátumot (HHNNÉÉ).

5. Nyomja meg az AWAY billentyût a normális kijelzéshez.

"Kövess" üzemmód

A rendszerbe beprogramozható egy telefonszám, amelyet a riasztóközpont felhív és csipogással adja tudtul a tulajdonosnak, hogy a vonal másik végén riasztás történt. 




Telefonszám programozása a "Kövess" üzemmód alkalmazásához

1. Nyomja meg a SELECT, a 4-es, és a 6-os billentyût, vagy görgesse a menüt.

2. Adja meg felhasználói kódját.

3. Adja meg a telefonszámát a számjegyes billentyûk  segítségével.

Be- és kilépés ellenôrzés

Ennek a szolgáltatásnak akkor van jelentôsége, ha azonosítani akarja, hogy egyes személyek mikor lépnek be a védett területre, ill. hagyják el azt. Kérdezze meg a szerelôjét, hogy szerepel-e ez a mûködési mód az Ön rendszerében.

HIBAELHÁRÍTÁS

Hibaelhárítás LED-es kezelôegység esetén

Probléma
Ok
Megoldás

Rendszer nem élesíthetô
Nyitott zóna

Érvénytelen felh. kód
Gondoskodni kell a zónazárásáról vagy kiiktatásáról

Érvényes kóddal újra próbálni

ARMED kijelzô villog
Új riasztás a naplóban
Nézze meg a naplót és törölje a tartalmát

POWER kijelzô lassan villog
Akkuhiba
Értesítse szerelôjét

POWER kijelzô gyorsan villog
Hálózati feszültség kimaradás
Értesítse szerelôjét

POWER  kijelzô nem világít
Hálózati fesz. kim. akku lemerült
Értesítse szerelôjét

Kezelôegység csipog
Ki/belépési visszaszáml.

Hálózati fesz. kim. akku lemerült
Késleltetési idô leteltével a csipogás megszûnik

Nyomjon egy billentyût és értesítse szerelôjét

Programozás kijelzô
Kivánt mûködtetéshez adja be a felhasználói kódját

lassan villog
felh. kód szükséges


Programozás kijelzô világít
programozási üzemmód
adja be az információt és nyomja meg az AWAY bill.-t

BYPASS kijelzô világít
zóna kiiktatva
Kiiktatás megszüntetése, ha erre van szükség

Zóna nem akar bypassolódni
A zóna más partícióban van programozva
Értesítse a szerelôjét

Hibaelhárítás LCD-s kezelôegység esetén

Probléma
Ok
Megoldás

Rendszer nem élesíthetô
Nyitott zóna

Érvénytelen felh. kód
Gondoskodni kell a zóna zárásáról vagy kiiktatásáról

Érvényes kóddal újra próbálni

ARMED kijelzô villog
Új riasztás a naplôban
Nézze meg a naplót és törölje a tartalmát

POWER kijelzô lassan villog
Akkuhiba
Értesítse szerelôjét

POWER kijelzô gyorsan villog
Hálózati feszültség kimaradás
Értesítse szerelôjét

POWER  kijelzô nem világít
Hálózati fesz. kim. akku lemerült
Értesítse szerelôjét

Kezelôegység csipog
Ki/belépési visszaszáml. 

Hálózati fesz. kim. akku lemerült
Késleltetési idô leteltével a csipogás megszûnik

Nyomjon egy billentyût és értesítse szerelôjét

JEL- ÉS FOGALOMMAGYARÁZAT

#/P billentyû: telefonszámok programozásánál szünet parancsként szolgál, valamint rendôrségi vészhelyzet billentyûje a MENU/NEXT billentyûvel együttesen használva.

*/F billentyû: telefonszámok programozásánál hangfrekvenciás üzemmódra való átkapcsolásra szolgál, valamint az egészségügyi vészhelyzet billentyûje a MENU/NEXT billentyûvel együttesen használva.

0-9 billentyûk: telefonszámok bevitelére, parancsok beadására és a menübôl való választásra szolgál.

Riasztás: Egy esemény érzékelése és egy kód továbbítása a központi felügyeletnek. A riasztás riasztás-hangjelzés (csengô/sziréna megszólalását) kiváltását eredményezheti.

Élesítve (armed): az élesítés és a hatástalanítás közötti állapot. Érzékelés esetén a rendszer riasztásjelzést küld és riasztás-hangjelzést (csengô/sziréna) ad.

Jogosultsági szint: minden felhasználói kódhoz hozzá van rendelve.Meghatározza, hogy a különbözô felhasználók a riasztóközpont mely mûködtetéseit használhatják.

Away (távozás) billentyû: a rendszert teljes mértékben (külsô és belsô zónákat) élesíti. Egy-billentyûs mûködtetésként is programozható.

X zóna kiiktatása: közli a rendszerrel, hogy ne vegye figyelembe az X zónából érkezô jelzéseket.

Eseménynapló törlése: a felhasználó dönthet úgy, hogy kitörli az eseményeket az eseménynaplóból.

Hatástalanított (disarmed): a rendszer nincs élesítve, nem küld riasztás jelzést és nem vált ki riasztás-hangjelzést (csengô/sziréna), kivéve a 24 órás felügyeleteket.

Kényszerhelyzet kód: amennyiben egy felhasználót arra kényszerítenek, hogy valamely rendszer-beavatkozást elvégezzen, ezen kód beadása jelzi a felügyeleti központnak a kényszerített helyzetet.

Belépési késleltetés: adott zónára meghatározott késleltetés, amely lehetôvé teszi a felhasználónak, hogy ebbe a zónába (részterületre) belépve riasztás kiváltása nélkül hatástalanítsa a rendszert.

Eseménynapló: a rendszerben elôforduló eseményeket tárolja.

Kilépési késleltetés: adott zónára (részterületre) meghatározott késleltetés, amely lehetôvé teszi a felhasználónak, hogy ebben  a zónában az élesítés után riasztás kiváltása nélkül elhagyhassa a védett területet.

Figyelem. ha mozgásérzékelô a kezelôegység elôtti területet is felügyeli, akkor az élesítés elôtt rövid ideig mozdulatlanul kell maradni, hogy ez a zóna is élesítheô legyen.

"Kövess" üzemmód: általában a negyedik programozott telefonszám. Ezen üzemmód programozása esetén a riasztóközpont riasztás esetén erre a telefonra is küld jelet.

Azonnali élesítés:  az élesítés után a *  billentyû megnyomása be- és kilépési késleltetés lehetôsége nélkül azonnal élesíti a rendszert.

Kijelzôk: LED-es és  LCD-s kezelôegységen egyaránt megtalálhatók, és az (élesített, tápfeszültség rendben) állapot jelzésére szolgálnak. A LED-es kezelôegységen további kijelzôk találhatók.

Billentyûk: a kezelôegységen lévô gombok, amelyek a mûködtetési parancsok kezelôegységen való beadására szolgálnak.

Be- és kilépés ellenôrzés: speciális programozással elérhetô, hogy csak a be- és kilépési ablakon kívüli be- és kilépések eredményezzenek jelzést a központi felügyeletnek.

Menu/Next billentyû: ez a billentyû lehetôvé teszi a felhasználónak, hogy a menüt görgesse (csak az LCD-s kezelôegységen). Az E, P és F billentyûkkel együtt használva vészhehelyzet jelzésére szolgál.

Menu: a rendelkezésre álló mûködtetések listája. Csak az LCD-s kezelôegységen áll rendelkezésre a menu/next billentyû lenyomásával.

Particionált üzemmód: a particionált üzemmód a rendszert max. 4, egymástól függetlenül mûködô alrendszerre osztja.
Feszültség kijelzô: jelzi a rendszer hálózati- és szükségáramellátását.

Select billentyû: (csak az LCD-s kezelôegységen) lehetôvé teszi a menü opciók közötti választást.

Idô beállítás: lehetôvé teszi az idô és a dátum beállítását.

Füstérzékelô: a füst jelenlétét érzékelve jelzést ad a riasztóközpontnak.

Stay (tartózkodás) billentyû: ezen billentyû lenyomásával a külsô zónák élesíthetôk.

X zóna kiiktatásának megszüntetése: visszahelyezi  a kiiktatott zónát a védelmi rendszerbe.

Felhasználói kód: a felhasználó számára lehetôvé teszi különbözô parancsok bevitelét.

Eseménynapló megtekintése: lehetôvé teszi a rendszerben elôfordult utolsó 16 esemény megtekintését.

Zóna azonosító: a felhasználó által a zónához rendelt elnevezés. Az azonosító megjelenik az LCD kijelzôn az ahhoz a zónához tartozó üzenetekkel együtt.

Zóna: a biztonsági rendszer egy részterülete, mûszakilag egymással villamosan sorbakapcsolt érzékelôk és a riasztóközpont áramköre.

GYORS HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

Summit 3208-nak adott parancsok:

1. Nyomja meg a SELECT billentyût.

2. Adja be a parancskódot.

3. Adja be a felhasználói kódját, ha szükséges.

Menü opciók választása az LCD-s kezelôegységen:

1. A MENU/NEXT billentyû ismételt lenyomásával görgesse a menütételeket a kivánt

    tételig és a  SELECT billentyû lenyomásával nyugtázza a kiválasztást.

2. Adja be a megfelelô jogosultsági szintû felhasználói kódját.






























































































































































































































































































































































































12
15

_926087191.unknown

_926088708.unknown

_926091108.unknown

_997785839.unknown

_997785967.unknown

_997786125.unknown

_926096090.unknown

_997785708.unknown

_926095648.unknown

_926090654.unknown

_926090791.unknown

_926089039.unknown

_926088245.unknown

_926088495.unknown

_926087362.unknown

_925751152.unknown

_926086688.unknown

_926087092.unknown

_926086033.unknown

_925659830.unknown

_925750426.unknown

_925659775.unknown

